投标书

| 报价单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 阳极板 | 版面尺寸：630×980×6，化学成分：Ag：0.2%，Ca+Sr：0.1±0.02%，铅余量，物理性质：1、板面无分层，光滑平整；铜条包铅紧密无露铜，并且要先涂锡，铜头光滑无杂物；棒面焊接紧密，无夹渣裂缝。2、铜条一次性成形严禁焊接，板面焊缝不允许出现间断焊接，板面厚度为6mm，整板质量为55kg，铜条5kg。板面开垂直20mm孔三个，附带同型号装绝缘子。 | 约600块/月 | 铅扣减： 银扣减： 铜扣减： 加工费等： | 按图纸制作 |
| 阴极板 | 化学成分：Al00，尺寸：666×1000×5,质量12.5kg±0.3kg，板面厚度为5mm；2、板面应平整，不得有局部凹坑等缺陷；手柄部分与板面应垂直，不得倾斜，铜铝过渡板与手柄先用M10×30螺栓固后，再在尾部与手柄焊在一起，并全焊；铜铝过渡板与手柄先用M10×30螺栓固后，再在尾部与手柄焊在一起，并全焊；手柄与铝板在浇铸连接之前，应在铝板的浇铸部位钻4~5个Ø8的孔，增强板与手柄的连接强度，并双面三点焊；如果没有浇铸工艺的，必须双面满焊。导电棒无裂缝，无飞边毛刺，吊环无缺陷，边条为硫化。铜铝过渡导电率：铜≥56Ms/m,铝≥37Ms/m。3、板面横梁下硫化高度100mm，硫化厚度1mm左右。 | 约900块/月 | 铝扣减： 铜扣减： 加工费等： | 按图纸制作 |

备注：

1：质保期限：阴极板6个月，阳极板12个月。

2：统一参考上海有色金属网金属价格行情进行点价报价。

3：投标价格模式应为原材料价格+固定加工费+运费+边条+绝缘子等费用（结算价格按上海有色网点价计算原料价格）

4：要求报价里应包含13%增值税发票及到厂运费。（注：板面打印厂标、日期，标明工期、含边条、绝缘子，报价有效期及是否接收银行电子承兑）

5：合同签订后以需方正式通知日期为每次订货日期，合同期限至2021年12月31日。